IBM Heron QPU(156큐비트)는 가변 커플러(Tunable Couplers)를 도입해 누화(Crosstalk) 오류를 획기적으로 줄인 IBM의 최신 양자 프로세서입니다. 양자 회로를 실행할 때 게이트 수(Gate Count)와 회로 깊이(Circuit Depth)가 증가함에 따라 오류율이 어떻게 스케일링되는지 구체적인 수치와 함께 설명해 드리겠습니다.

## IBM Heron QPU의 기본 하드웨어 지표

Heron 프로세서(특히 최근 r2, r3 버전 기준)의 오류율은 이전 세대인 Eagle에 비해 크게 개선되었습니다.

- 2큐비트 게이트(CZ/ECR) 오류율: 중간값(Median) 약 0.3%

- 1큐비트 게이트 오류율: 약 0.03% ~ 0.08%

- 결어긋남 시간 (Decoherence): $T_1$ (에너지 이완) 약 175 μs, $T_2$ (위상 결어긋남) 약 110 μs

## 1. 게이트 수(Gate Count) 증가에 따른 오류율 변화

현재의 NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum) 환경에서 게이트가 추가될 때마다 오류는 곱연산(Multiplicative)으로 누적됩니다. 특히 1큐비트 게이트보다 오류율이 10배가량 높은 2큐비트 게이트의 수가 전체 회로의 성공 확률을 결정짓는 핵심 요소입니다.

전체 회로가 단 하나의 게이트 오류 없이 실행될 확률(생존 확률, Fidelity)은 대략 다음과 같은 지수 감소 공식을 따릅니다.

중 요 수 식

$$\mathcal{F} \approx (1 - e_{2q})^g$$

(여기서 $e_{2q}$는 2큐비트 게이트의 평균 오류율, $g$는 2큐비트 게이트의 총개수입니다.)

Heron의 2큐비트 게이트 평균 오류율을 0.3%로 가정했을 때, 게이트 수에 따른 순수 생존 확률 변화는 다음과 같습니다.

- 100개 게이트: $\approx (0.997)^{100} \approx$ 74.0% (비교적 안정적)

- 500개 게이트: $\approx (0.997)^{500} \approx$ 22.2% (대다수의 샷이 노이즈에 오염되기 시작함)

- 1,000개 게이트: $\approx (0.997)^{1000} \approx$ 4.9% (신호가 급격히 사라짐)

- 5,000개 게이트: $\approx (0.997)^{5000} \approx$ 0.00003% (순수 양자 상태는 사실상 붕괴됨)

결론: 게이트 수가 1,000개를 넘어가면 95% 이상의 결과가 최소 1개 이상의 오류를 포함하게 됩니다. IBM은 Heron 시스템을 사용하여 최대 5,000개의 2큐비트 게이트가 포함된 회로까지 실행할 수 있다고 발표했지만, 이는 양자 오류 완화(Error Mitigation, 예: ZNE나 PEC) 기술과 대규모 샷(Shot) 수를 결합하여 노이즈 속에서 유의미한 수학적 기댓값을 추출해 내는 방식을 전제로 합니다.

## 2. 회로 깊이(Circuit Depth) 증가에 따른 오류율 변화

게이트 수가 '총연산 횟수'라면, 회로 깊이는 게이트들이 병렬로 실행되는 '시간적 층(Layer)'의 수를 의미합니다. 회로 깊이가 깊어질수록 다음과 같은 이유로 하드웨어적 오류가 심화됩니다.

- 유휴 큐비트의 결어긋남(Decoherence): 깊이가 깊어지면 전체 회로의 실행 시간(Runtime)이 길어집니다. 연산에 참여하지 않고 대기(Idle) 중인 큐비트라 할지라도 $T_1$ 및 $T_2$ 시간에 의해 양자 상태가 서서히 붕괴(열화학적 노이즈 누적)됩니다.

- 측정 유도 누화 및 대기 시간: 회로 중간 측정(Mid-Circuit Measurement)이 포함된 깊은 회로의 경우, 큐비트 측정에 소요되는 긴 시간(수백 ns ~ 1 μs 이상) 동안 다른 큐비트들이 대기 상태에 놓이며 큰 페널티를 받게 됩니다.

- Heron의 강점: 기존 하드웨어는 깊이가 깊어질수록 동시에 실행되는 병렬 게이트 간의 간섭(ZZ 누화)으로 오류율이 폭증했지만, Heron은 가변 커플러 구조 덕분에 누화 오류가 거의 0에 가깝게 억제되어 깊이 증가에 따른 병렬 실행 페널티가 훨씬 적습니다.

## 요약: 회로 설계 시 고려 사항

| 구분 | 주요 오류 원인 | Heron QPU 기준의 한계치 | 권장 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 게이트 수 (Gates) | 2큐비트 게이트 자체의 물리적 에러 누적 | ~ 5,000개 (오류 완화 기법 적용 시) | Qiskit 1.3 이상의 트랜스파일러를 사용해 2큐비트 게이트(회로 폭) 최적화 필수 |
| 회로 깊이 (Depth) | 전체 실행 시간 증가로 인한 결어긋남 ($T_1$, $T_2$) | ~ 100 레이어 이상부터 뚜렷한 피델리티 저하 | 병렬 처리(Parallelization)를 극대화하여 전체 깊이를 최대한 압축 (동적 디커플링 활용) |